术语

低流速大涡模拟的速度散度约束条件

Rehm 和 Baum 于 1978 年首次提出了控制低马赫数、变密度流体演变的方程[9]，即连续性、物种浓度（质量分数）、动量、能量（显焓）和理想气体状态方程：

在本附录中，我们从显焓输运方程的保守形式出发，推导出一种数值上一致的速度发散约束，可用于低马赫流的大涡模拟（LES）。该结果考虑了质量和能量的数值传输，而在采用总变差不增（TVD）标量传输方案时，在相对粗糙的工程 LES 计算中很难消除质量和能量的数值传输。如果没有此处得出的修正项，热容量和分子量不同的气体种类的未解决（数值）混合可能会导致错误的混合温度，并最终导致能量预算失衡。

散度限制

如前所述，目前的工作源于试图理解和纠正能量预算失衡的尝试，这种失衡在实施温度相关比热和 TVD 标量传输后变得显而易见。这项工作的启示之一是，推导发散约束的起点选择自然会导致两种不同形式的发散表达式。虽然这些形式在数学上是等价的，但它们却导致了两种完全不同--但却完全合理--的数值公式。

来自连续性

从连续性方程出发，我们可以将速度散度系数除以密度的物质导数：

利用理想气体定律和微分状态方程可以得出

来自显焓

或者，我们也可以将显热焓传输方程中的速度发散系数考虑在内：

从这个出发点出发，（可以说）发散表达式的自然结果是

比较

请注意和的第一、第二和第三行之间的细微差别。第一行的差别是。在中，第二行和第三行各包含一个额外项，分别是和，用于计算焓和质量的平流。利用-可以证明和 在数学上是等价的（见第 B.4 节）。

散度离散

显焓传输方程的守恒形式——其名称来源于左侧平均传输项的通量散度形式——是

这种形式被称为守恒形式，因为根据高斯定理，域上离散通量发散的积分等同于域边界上通量的表面积分。对于周期域，该积分为零——流入的流量必须等于流出的流量。保证显焓离散守恒的关键是首先离散化平均输运项。下划线表示斜率限制插值算子。如第B.2.1节所述，该算子是专门设计的，以符合平均输运项保守形式的通量限制、总变差不增（TVD）输运。

展开平均输运项并根据离散发散重新排列（B.10），得到

的数值细节是确保离散守恒的关键（见第B.2.1节）。在数学上，等同于。然而，在数值上，考虑了 TVD 传输方案的关键细节。

发散表达式的大部分复杂性都隐藏在时间导数项中。利用-可以证明展开后得到（见 B.3 节）。

离散通量散度的因式分解

下面我们将展示一维单元的焓通量发散的数值分解。算子表示中心差。密度和显焓分别存储在以、等为索引的单元中心。速度保存在单元面上，索引为等。这里，面值上的加线（后缀）表示通量限制器，基本上是对单元面标量场的特殊插值。通量限制器的作用是防止标量解中出现虚假振荡。必须避免这种振荡，因为它们可能导致有界性违规和不稳定性。

在分解通量发散时，我们的目标是将该项分解为以下两个部分：

这里，代表面的标量数据（本例中为）的有限斜率。单元 i 的斜率限制器定义如下

请注意，虽然标量面值对于面是唯一的，但有限斜率却不是（）。

实例：纯迎风

假设在一维中所有都是自左向右的风。对于Godunov方案（一阶迎风），有限斜率的计算方法如下：

因此，单元平均平流项变为

实例：中心差分

对于中心差法，有限斜率的计算方法如下：

因此，单元平均平流项变为

通用实现： 使用通量限制器

以上示例仅供参考。一般来说，我们首先计算通量限制面值，并从和中得到限制斜率。然后根据中的第二个底面计算单元平均平流项。

分解时间导数

利用理想气体定律，焓的时间导数可以分解如下：

质量分数的时间导数源于物种迁移方程，即

在（B.21）中使用（B.22），并对物种求和以消除密度时间导数，我们得到

将（B.23）插入（B.8）得出（基本完成）

最后......（比较 (B.9)

散度表达式之间的等价关系

根据下文，和之间的等价关系显而易见：

恒定比热的简化

回顾一下，对于理想气体，我们可以写出

其中，是恒定压力下的比热，是恒定体积下的比热，。通常，比热之比近似为常数，在火灾计算中，通常选择空气的比热值。如果我们将参考温度设为零，在这种情况下，显焓变为

因此，如果是恒定且均匀的，那么也是恒定且均匀的。因此，，所以我们不需要对发散表达式进行修正。这就提高了代码的运行速度，因为这些发散修正相当昂贵。要使用这种简化方法，用户需要在输入文件的 MISC 行输入 CONSTANT_SPECIFIC_HEAT_RATIO=.TRUE 和 STRATIFICATION=.FALSE。

气相吸收系数

处气体混合物的瞬时吸收系数是由单个气体的灰度或带均吸收系数相加（叠加）计算得出的。

为了计算，FDS 中采用了窄带模型 RADCAL [17]。在初始化阶段，RADCAL 用于生成质量分数范围和温度范围的各物种平均吸收系数表。在模拟过程中，的局部值是通过最近的温度值（查找）和内插浓度值找到的。

RADCAL 计算参与辐射的物种在离散光谱值（用波长或波长数表示）和温度下的光谱特性，并返回每个光谱带的两个可选平均吸收系数 n。第一个系数是普朗克平均系数 [134] 。

其中，是波长，单位为；是参与物种 i 的分压，单位为 atm；是参与物种 i 的光谱吸收系数，单位为。请注意，计算时使用的温度是当地气体温度；因此，是气相温度和分压的函数，与路径长度无关。其单位为 1/m。引入因子 100 是为了将从转换为。RADCAL 可以对多种物质的混合物进行这些计算，但在 FDS 中，每次只对单一物质进行计算。

源项是普朗克黑体分布定律，它表示黑体在温度下发射辐射能的平衡率，是波长的函数。形式上，波长处发射的单色黑体辐射能由以下公式给出 [135]

这里，是普朗克常数（），是真空中的光速（），是波尔兹曼常数（）[136]。的单位是；波长从转换为 m。

第二个系数是所谓的路径平均或有效吸收系数，其定义公式如下

其中，L 是路径长度，是火焰辐射的有效温度。RADCAL 通过计算离开等效厚度为 L 的均匀气层的强度来计算左侧积分，该气层以温度为的黑墙为界，具有大量窄光谱带。根据公式求解可得

其中，。

在 FDS 中，路径长度 L 默认为 10 厘米。用户也可以指定路径长度。如果，则强度与无关，因此值是根据邻近温度内插得到的。

如果只有一个波段（N=1），则使用两个吸收系数中较小的一个：

如果或，则。请注意，只要气体混合物中含有水蒸气、燃料或燃烧产物，无论辐射波段数为 N，都会使用 RADCAL 中的光谱数据。

关于波数、波长和频率的说明：在处理描述辐射波性质的各种量时，可能会产生一些混淆。这些量是波数、波长和频率。大多数用户可能对频率并不陌生，它的单位是赫兹（Hz），代表每秒的周期数。对于低能量的辐射波（如无线电波），人们更倾向于使用这种单位，而对于高能量的辐射波，人们则更倾向于使用波长和波数。波长和波数通过 [135] 与频率相关。

其中，是真空中的光速。波长表示假设波在真空中以光速传播，波在一个周期内传播的距离。其单位通常用表示。波数是波长的倒数。它表示每单位长度的周期数。在大多数红外光谱分析工作中，它的单位是。这也是下文中使用的单位。使用关系式可以很容易地将以为单位的波长转换为以为单位的波长。

最后，如果用户希望将普朗克黑体分布定律表示为波长的函数，那么在进行变量变换时应小心谨慎。首先应该表示波长处发射的辐射能与相应波数处发射的辐射能相同 [134] 。

引入负号是因为是 的倒数。

公式可以用公式重写为

的单位是；波数从转换为。如果用户希望用普朗克黑体分布定律分析下面的燃料带（以波长表示），则应使用公式，但不应使用公式（）。

结合分子模型和数据表来计算参与辐射的物种的光谱辐射特性。RADCAL 的原始版本包括 CO2、H2O、CO 和 CH4 的光谱特性，这些特性要么是通过定量分子光谱推导建立的模型，要么是通过将实验数据拟合到适当的统计窄带模型而制成的表格[17]。在 RADCAL 原始数据的基础上，增加了以下燃料的新实验数据：

- 乙烯：C2H4

- 乙烷：C2H6

- 丙烯：C3H6

- 丙烷：C3H8

- 甲苯：C7H8

- 正庚烷：C7H16

- 甲醇：CH3OH

- 甲基丙烯酸甲酯：C5H8O2

这些新数据是通过傅立叶变换红外光谱测量到之间的波长获得的 [137]。综合波段强度是比较不同红外波段相对重要性的一个有用量，它对第 i 个参与物种的定义为 [138]：

其单位为。光谱吸收系数的值是一个窄带的平均值，其光谱宽度在时为，在时为，在时为。

下面的小节简要介绍了每种气相辐射物种活跃的分子波段，并提供了其中大多数物种在指定温度下最重要波段的综合波段强度。在这些波段之外，物种是透明的。在模拟开始时，使用 RADCAL 计算吸收系数，然后将其作为物种浓度和温度的函数列表。在模拟过程中，从数值表中插值出局部吸收系数。各个物种的吸收系数相加得出总吸收系数。

二氧化碳：

二氧化碳是线性分子，有四种振动模式，但只有两种基本红外振动频率 [139]。RADCAL 中包含五个不同的频带，见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-1。二氧化碳光谱中最强的波段是波段 3。在 300 K 时，它的综合波段强度为。表中的数据是使用古迪统计窄带模型在 300 K 到 2400 K 温度范围内进行实验得到的。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-1 RADCAL 中包含的 CO2 光谱带。

| 带 # | 边界（） |  | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 880 | 表格 |
| 2 | 880 | 1100 | 模化 |
| 3 | 1975 | 2475 | 模化 |
| 4 | 3050 | 3800 | 模化 |
| 5 | 4550 | 5275 | 模化 |

一氧化碳：

一氧化碳是一种二原子分子，因此只有一种振动模式 [139]。RADCAL 包含一个明显的频带，见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-2。它对应于三键的伸展。第一个泛音（以为中心）没有计算在内；在标准温度和压力下，其综合波段强度可以忽略不计。在 295 K 时，带 1 的综合带强度为。与 CO 相关的统计窄带模型是 Goody 模型。建议使用温度范围为 295 K 至 2500 K。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-2 RADCAL 中包含的 CO光谱带

| 带 # | 边界（） |  | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600 | 2400 | 模化 |

水蒸气：

由于其分子结构的非线性，水蒸气的红外光谱复杂而宽广 [139]。在 RADCAL 中，考虑了从 到的水蒸气光谱。RADCAL 中的数据由 Ludwig 等人提供[58]。实验数据采用统计 Goody 窄带模型进行拟合。在标准温度和压力下，最强的频带位于: 和: 范围内。

甲烷：

甲烷是四面体形状的球顶分子，碳原子位于四面体的中心[139]。它属于点族。甲烷的红外光谱是 C-H 基团振动旋转模式的结果。它有九种振动模式，但由于其对称性，这只转化为两种不同的红外主动基振频率。在 RADCAL 中，甲烷的红外光谱被分为三个不同的频带（基本频带 + 退化频带），见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-3。最强的波段是波段 1 和波段 2，在标准温度和压力下的综合波段强度分别为 和。表中数据来自温度从 300 K 到 1400 K 的高分辨率傅立叶变换红外实验[137]。光谱吸收系数是在假定傅立叶变换红外光谱测量结果为弱线并对实验光谱透射率应用Beer-Lambert定律的情况下获得的。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-3 RADCAL 中包含的CH4光谱带

| 带 # | 边界（） |  | 方法 | Assignment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1150 | 1600 | 表格 | C-H弯曲 | 237 |
| 2 | 2700 | 3250 | 表格 | C-H延申 | 212 |
| 3 | 3400 | 5000 | 模化 | C-H延申 |  |

乙烯：

乙烯是一种平面对称的分子，属于 D2h 点族 [139]。乙烯的红外光谱是 C = C、CH 和 CH2 基团振动旋转模式的结果。它有 12 种振动模式。在 RADCAL 中，其红外光谱被分为四个不同的波段，见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-4。波段 1 是吸收最强的波段。所有乙烯的红外光谱吸收数据都是通过高分辨率傅立叶变换红外实验获得的，实验温度从 296 K 到 801 K 不等 [137]。光谱吸收系数是通过古迪模型拟合总压为 1 atm 的均质等温乙烯柱的实验光谱透射率得到的。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-4 RADCAL 中包含的C2H4光谱带

| 带 # | 边界（） |  | 方法 | Assignment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 780 | 1250 | 表格 | CH2弯曲 | 366 |
| 2 | 1300 | 1600 | 表格 | CH2弯曲 | 43 |
| 3 | 1750 | 2075 | 表格 | C = C延申 | 20 |
| 4 | 2800 | 3400 | 表格 | C-H延申 | 183 |

乙烷：

乙烷有三个对称轴，属于 D3d 点群 [139]。乙烷的红外光谱是 C-C、CH 和 CH2 基团振动旋转模式的结果。它有 18 种振动模式；其红外光谱分为三个不同的带，见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-5。波段 3 对应于 CH 的伸展，是吸收最强的波段。在标准温度和压力下，其综合波段强度是波段 2 的 10 倍以上，是波段 1 的 20 倍以上。所有乙烷的红外光谱吸收数据都是在 296 K 到 1000 K 的温度范围内通过高分辨率傅立叶变换红外实验获得的[137]。光谱吸收系数是通过使用 Elsasser 模型拟合总压为 1 atm 的均质等温乙烷柱的实验光谱透射率获得的。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-5 RADCAL 中包含的C2H6光谱带

| 带 # | 边界（） |  | 方法 | Assignment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 730 | 1095 | 表格 | CH3 Rock | 29 |
| 2 | 1250 | 1700 | 表格 | CH弯曲 | 64 |
| 3 | 2550 | 3375 | 表格 | CH延申 | 761 |

丙烯：

丙烯只有一个对称面，属于点群 [139]。丙烯的红外光谱是 C-C、C = C、CH、CH2 和 CH3 基团振动旋转模式的结果。它有 21 种振动模式；其红外光谱分为三个不同的带，见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-6。波段 3 对应于 CH 的伸展，是所有丙烯吸收波段中最强的波段。所有丙烯的红外光谱吸收数据都是通过高分辨率傅立叶变换红外实验获得的，实验温度从 296 K 到 1003 K 不等 [137]。光谱吸收系数是通过使用古迪模型拟合总压为 1 atm 的均质等温丙烯柱的实验光谱透射率得到的。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-6 RADCAL 中包含的C3H6光谱带

| 带 # | 边界（） |  | 方法 | Assignment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 775 | 1150 | 表格 | C-C延申,CH3 Rock | 296 |
| 2 | 1225 | 1975 | 表格 | C=C延申,CH弯曲 | 271 |
| 3 | 2650 | 3275 | 表格 | CH延申 | 509 |

丙烷：

丙烷有两个对称面和两条旋转轴。它属于点群 [139]。丙烷的红外光谱是 C-C、CH2、CH3 基团振动-旋转模式的结果。它有 27 种振动模式；其红外光谱分为两个不同的波段，见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-7。波段 2 对应于 CH3 和 CH2 的伸展，是所有丙烷吸收波段中最强的波段。在类似条件下，频带 1 的综合频带强度要低得多。所有丙烷的红外光谱吸收数据都是通过高分辨率傅立叶变换红外实验获得的，实验温度从 295 K 到 1009 K 不等 [137]。光谱吸收系数是利用古迪模型拟合总压为 1 atm 的均质等温丙烷柱的实验光谱透射率得到的。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-7 RADCAL 中包含的C3H8光谱带

| 带 # | 边界（） |  | 方法 | Assignment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1175 | 1675 | 表格 | CH3 弯曲 | 121 |
| 2 | 2550 | 3375 | 表格 | CH3, CH2延申 | 1186 |

甲苯：C7H8

甲苯只有一个对称面。它属于点族 [140]。甲苯的红外光谱是 C = C、CH 和 CH3 基团振动旋转模式的结果。它有 39 种振动模式。为便于使用统计窄带模型建模，其红外光谱被分为五个不同的频带，见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-8。波段 5 对应于 CH3 和 CH 的伸展，是吸收最强的波段。所有甲苯的红外光谱吸收数据都是通过高分辨率傅立叶变换红外实验获得的，实验温度从 300 K 到 795 K 不等 [137]。光谱吸收系数是通过使用 Goody 模型拟合总压为 1 atm 的均质等温甲苯柱的实验光谱透射率得到的。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-8 RADCAL 中包含的C7H8光谱带

| 带 # | 边界（） |  | 方法 | Assignment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700 | 805 | 表格 | CH弯曲 | 237 |
| 2 | 975 | 1175 | 表格 | CH弯曲 | 40 |
| 3 | 1275 | 1650 | 表格 | CH3弯曲 | 166 |
| 4 | 1650 | 2075 | 表格 | C=C延申 | 101 |
| 5 | 2675 | 3225 | 表格 | CH3,CH延申 | 510 |

正庚烷：C7H16

正庚烷有两个对称面和两条旋转轴。它属于点基团 [140]。正庚烷的红外光谱来自 C-C、CH2 和 CH3 基团的振动-旋转模式。它有 63 种振动模式。为便于使用统计窄带模型建模，其红外光谱被分为两个不同的带，见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-9。波段 2 对应于 CH3 和 CH2 基团的伸展，是吸收最强的波段。所有正庚烷的红外光谱吸收数据都是通过高分辨率傅立叶变换红外实验获得的，实验温度范围为 293 K 到 794 K [137]。光谱吸收系数是通过使用古迪模型拟合总压为 1 atm 的均质等温正庚烷柱的实验光谱透射率得到的。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-9 RADCAL 中包含的C7H16光谱带

| 带 # | 边界（） |  | 方法 | Assignment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100 | 1800 | 表格 | CH2,CH3 弯曲 | 298 |
| 2 | 2250 | 3275 | 表格 | CH3, CH2延申 | 3055 |

甲醇：

甲醇只有一个对称面。它属于点群 [139]。甲醇的红外光谱来自 C-O、OH 和 CH3 基团的振动旋转模式。它有 12 种振动模式。为便于使用统计窄带模型建模，其红外光谱被划分为四个不同的带，见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-10。波段 3 对应于 CH3 基团的伸展，是吸收最强的波段。所有甲醇的红外光谱吸收数据都是通过高分辨率傅立叶变换红外实验获得的，实验温度从 293 K 到 804 K 不等 [137]。光谱吸收系数是利用古迪模型拟合总压为 1 atm 的均质等温甲醇柱的实验光谱透射率得到的。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-10 RADCAL 中包含的CH3OH光谱带

| 带 # | 边界（） |  | 方法 | Assignment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 825 | 1125 | 表格 | C-O延申 | 593 |
| 2 | 1125 | 1700 | 表格 | CH3, OH延申 | 197 |
| 3 | 2600 | 3225 | 表格 | CH3延申 | 684 |
| 4 | 3525 | 3850 | 表格 | OH延申 | 112 |

甲基丙烯酸甲酯：C5H8O2

在上述所有燃料中，甲基丙烯酸甲酯或 MMA 的红外光谱最为复杂。它有 15 个原子，共有 39 种振动模式 [140]。MMA 的红外光谱来自 C-O、C = O、C = C、CH2 和 CH3 基团的振动旋转模式。为了便于使用统计窄带模型建模，其红外光谱被分为六个不同的带，见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-11。波段 3 与 C-O 基团的伸展相对应，具有最高的综合波段强度。所有 MMA 的红外光谱吸收数据都是通过高分辨率傅立叶变换红外实验获得的，实验温度从 396 K 到 803 K 不等 [137]。光谱吸收系数是通过使用古迪模型拟合总压为 1 atm 的均质等温 MMA 柱的实验光谱透射率得到的。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-11 RADCAL 中包含的C5H8O2光谱带

| 带 # | 边界（） |  | 方法 | Assignment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 750 | 875 | 表格 | CH2弯曲 | 42 |
| 2 | 875 | 1050 | 表格 | CH2弯曲 | 131 |
| 3 | 1050 | 1250 | 表格 | C-O延申 | 800 |
| 4 | 1250 | 1550 | 表格 | CH3弯曲 | 490 |
| 5 | 1550 | 1975 | 表格 | C=C,C=O延申 | 538 |
| 6 | 2650 | 3275 | 表格 | CH2,CH3,延申 | 294 |

- 统计窄带模型

本节简要介绍了用于获得表中大多数物种在不同温度下的红外光谱吸收系数的统计模型。在工程应用中，使用窄带模型代替线-线模型来表示辐射物种的红外光谱。在窄带方法中，整个光谱被划分成小的光谱带（通常为几个），并使用不同的统计方法来计算这些窄带的平均辐射特性。下面介绍两种主要模型：Elsasser模型和Goody模型。这两个模型都假定有洛伦兹线。

Elsasser 模型假定所有光谱线具有相同的形状和强度，并且相互之间的间距相等。在该模型中，在总压和光路长度（L 为光柱物理长度，为参与辐射的第i种气体分压）条件下，仅充满第 i 种气体的均质等温光柱的光谱透射率由表达式 [141] 给出：

其中，是窄带的光谱精细结构参数。单位为。是窄带的光谱吸收系数。单位为。Goody模型假定所有光谱线的形状相同，但在窄带内随机分布，且光谱线强度呈指数分布。对于该模型，光谱透射率的表达式为 [141]：

对于这两个模型，第 i 个物种的两个窄带光谱量（和）都是通过逐行计算或拟合实验数据得到的。

注：对于表格中的所有数据，RADCAL 在必要时会对温度和/或波长中的和进行线性插值。如果寻找的温度超出了表中数据的范围，则使用最接近温度的数据。

复杂化学积分的数值方法

为了求解复杂化学反应（如多步反应、可逆反应）所用的常微分方程系统，FDS 使用二阶 Runge-Kutta (RK2) 方案作为其数值积分器的基础。如下文所述，该方案采用理查德森外推法，将精度提高到四阶，并提供了误差控制手段。使用带有误差控制器的显式积分方案来保持稳定性和速度的一般程序与Mott和Oran [142]的程序类似。

我们的目标是对 ODE积分

其中，表示反应速率定律，表示物种质量分数（速率定律的温度依赖性在初始条件下被冻结）。总时间间隔为 FDS 时间步长，迭代子步长为。该方案的计算公式为

这里 k 是迭代指数。子时间间隔的数量由误差控制器决定，如下所述。这种二阶方案是对用于简单化学问题的一阶显式方案的改进。然而，为了保持刚性问题的稳定性，可能需要大量的时间步。

- Richardson外推

为了解决这个问题，我们采用了理查德森外推法。理查德森外推法提高了精度等级，并提供了一种误差控制方法。假设有一个精确解，用数值近似表示，使用区间，这样误差就可以用的多项式展开来表示。对于两个不同的区间和，我们可以写成

这里的下标代表时间步长的分段，其中为步，为步，以此类推。将公式减去公式的两倍，即可消除项：

会导致解的误差阶数增大。

同样的技术也适用于二阶 Runge-Kutta 方案，该方案有三个子区间：、和。由于 RK2 方案最初是二阶的，三步理查德森外推法给出了四阶解 [143]：

在公式中，代表混合反应器区域内物种浓度的时间更新值，如公式所示。

- 误差控制

除了增加数值方案中的误差阶数外，理查德森外推法还提供了误差值的估计值。该估计值通过泰勒展开计算得出：

保持指定/可接受误差 () 所需的时间步长 ()，可通过使用局部误差 ()、当前时间步长 ()，以及数值积分方案中的误差阶数（在本例中为四阶）计算得出：

等式表明，如果误差估计值相对于误差容限较大，则新的时间步长会减小；而如果误差较小，则新的时间步长会增大。这种动态时间步长方案提高了计算效率，因为它允许积分器在误差容限或全局仿真时间步长的约束下，采取尽可能大的时间步长，从而最大限度地减少所需的积分总步数。

- 保持有界性

对于任意反应速率和时间步长，正向积分可能会导致物种质量分数不受限制。为了避免这个问题，我们采用了一种方法，即根据极限物种超出边界所需的时间来限制一个子时间步（见 Kahaner 等人 [144]）。采取该子步骤后，用新浓度重新计算 ODEs 的右侧。这一过程不断重复，直到所有反应速率为零或时间达到 LES 的总时间步长。所谓的 “无限快 ”反应被视为二阶反应（假设有两个反应物），活化能为零，阿伦尼斯常数较大。这种方法可以在多个无限快反应的情况下保持适当的反应物比例。

- 检测平衡的总体变化方案

上文讨论的误差控制器和可变时间步进处理了与火焰前沿相关的刚性问题。本节讨论的方案可自动检测化学平衡，其显式积分也是一个刚性问题。即使进行了误差控制，数值解也可能在误差容限范围之间出现数值波动。这是一种不理想的情况，经常发生在有竞争反应或可逆反应的情况下。

如果数值围绕一个以误差容限为边界的固定值波动，积分器就会在一个时间步长内继续计算每个波动值，从而产生额外的工作。为了尽量减少计算费用，我们开发了一种总变化（TV）方案。该方案在四个连续的子时间步长内检查物种质量分数的差异。在这四点模板内，每个物种的质量分数有三个差异。TV 方案将差值之和的绝对值与差值之和的绝对值进行比较。对于单调函数，必须满足以下条件：

不熟悉 “数据变化 ”概念的读者应该停下来想一想。它说明，无论其他复杂性如何，单调性约束（无波动）足以保证式中所述的条件。推论是，如果式不成立，那么我们就一定会有一定程度的波动。

对于我们的四点模版，与误差容限之间重复波动的极端情况相对应的条件是

图 错误!文档中没有指定样式的文字。-1举例说明了这一点，该图显示了一个围绕固定点在 0 和 1 之间波动的量。我们可以将四个点之间差值的绝对值之和

与差值之和的绝对值进行比较

公式和公式的比值为 3，表明该数据是波动的。在 FDS 中实施这一方案时，我们没有直接与 3 比较，而是使用了 2.9，因为浮点除法可能不会返回精确的 3 值。如果波动已被识别，那么模板中第四点的值将被冻结，并成为积分时间步结束时的最终值。这可以防止积分器执行不必要的子时间步骤。由于误差控制器对解法进行了约束，模版内的任何一个值都在误差容限之内，因此都是可以接受的。

图 错误!文档中没有指定样式的文字。-1 一个量围绕一个固定值在 0 和 1 之间波动的示例

未混合分数

在第错误!未找到引用源。节中，我们介绍了间歇式反应器湍流燃烧模型中一个重要变量——未混合分数的演变方程。本附录解释了该方程的发展过程。

- PDF 传输方程的矩

单元中物种的平均质量分数用表示。电池内任意一点的流体包裹存在两种状态：完全未混合或完全混合。让表示混合反应区中的质量分数，初始值等于单元平均值，。代表构成的样本空间，子网格概率密度函数（PDF）可写为

其中，是狄拉克三角函数。换句话说，如果我们观察一个特定点，物种的质量分数可能只有 0、1 或等于混合区值（见图 错误!文档中没有指定样式的文字。-2）。权值 必须满足单元格的积分约束：，。

图 错误!文档中没有指定样式的文字。-2 假设计算单元（间歇式反应器）中某一时刻的子网格环境。(a) 湍流传输后高度非混合的解析标量场。(b) 理想化的子网格环境：局部质量分数为 0、1 或等于混合平均值。在本模型中，灰色区域称为 “混合反应器区”，在间歇式反应器的整合过程中随时间（体积和成分）而变化。

为方便起见，我们将未混合分数定义为单元内存在的质量分数，即 0 或 1。为满足积分约束，PDF 权重设置为

正如 Pope [15] 所讨论的，PDF是通过Fokker-Planck方程演化的：

右侧带角括号的项是条件均值。这里使用 IEM [49] 的一种变体对其进行建模，我们称之为混合均值交换交互作用或 IEMM。当包括化学反应时，条件均值的模型为

利用，的第零矩得出。将的零点矩和第一矩与密度相乘，即可得到化学源项模型。

- 第一矩方程的推导

LHS：

RHS：

- 未混合组分的演变

公式的推导过程如下。对进行时间微分，可得

比较和可以看出，在反应器步骤中，未混合部分的变化情况为

请注意，在推导过程中引用了，而却没有——它是一个独立的推导，依赖于混合模型的选择，在本例中是 IEM 的变种，如所示。

湍流批式反应器模型的极限行为

在某些限制条件下，公式所示的湍流分批式反应器模型等同于其他湍流燃烧建模方法。下面将讨论这些限制条件。

Burke-Schumann解决方案

当反应物最初完全混合时（），且单步反应（）的化学动力学无限快时，本模型简化为 Burke-Schumann 解决方案（见，例如，[50]），其中单元平均混合分数为

EDC基础

当反应物最初未混合（）且动力学速度无限快时，我们的模型可还原为[44]中描述的涡流耗散概念（EDC）。首先，写出时燃料 (F) 的：

在无限快的动力学条件下，混合区的燃料成分为

利用中的，我们可以得到基本的 EDC 模型：

扩展EDC

当未混合部分保持不变（）时，我们的公式可被视为一个扩展的 EDC 模型，混合反应器区被视为一个完全搅拌反应器（PSR）。前人 [47, 48, 145] 将混合反应器区称为 “精细结构区”。用 [48] 的符号表示，与本文相似的扩展 EDC 反应速率模型为

其中，是 “精细结构质量与子网格结构总质量之比”，是精细结构燃烧的概率[48]；实际上，这两个量都介于 0 和 1 之间。反应器停留时间表示为，显然与我们的混合时间尺度相当；细结构质量分数表示为，显然与我们的混合区质量分数相当。Panjwani 等人[48] 将称为 “周围状态 ”的质量分数，因此相当于我们的初始单元平均值。

标量边界校正

标量输运方程中平流项的二阶中心差分会导致分散误差（虚假踌躇），这些误差如果不加处理，会导致物理上无法实现的标量场，如负密度。为了避免这种情况，FDS 在显式传输步骤之后对标量场进行了有界性修正。我们将在下文介绍这种校正，它在局部起作用，并有效地增加了防止有界性违反所需的最小扩散量。这种校正并不会使标量传输方案总变差不变（TVD）；它只是起到校正有界性的作用。其他人也采用了类似的方案（如 [146]）。

默认情况下，FDS 采用 TVD 传输方案（VLES 采用 Superbee [19]，DNS 和 LES 采用 CHARM [20]）。这些 TVD 方案在传输步骤中应用，每种方案都可以证明在特定 CFL 约束条件下在一维上是 TVD 的。然而，除了戈杜诺夫方案，其他 TVD 证明都不能扩展到三维 [21]。尽管如此，这些方案在减小离散误差方面比纯中心差法做得更好。需要注意的是，即使应用了 TVD 方案，FDS 仍会检查有界性，以防通量限制器无法阻止任何微小的违反。

- 一个简单的例子

为简单起见，我们首先考虑一维密度的最小有界违反。也就是说，。让表示体积为 的单元 i 的显式传输步骤产生的密度。我们的目标是找到一个修正值，它能

- 满足有界性。对所有i，都有。

- 质量守恒：。

- 最小化数据变化，（即我们尽可能少地改变场）。

其基本思想是在出现有界性违规的区域对密度场应用线性平滑算子 L。因此，可以将校正视为一个显式扩散步骤，应用于扩散系数为的未校正场：

为了使问题简单化，让我们先设想一下，单元 i 中的密度为负值，但单元和中的密度都安全地处于界限之内（这实际上是分散误差的大多数情况）。因此，我们需要一种校正方法，将 和中的质量转移到i中，以弥补不足。我们知道，对于单元i来说，质量变化的最小值为 δρi = ρmin-ρ∗i ，因此满足有界性的最小修正值为。算子 L 采用标准离散拉普拉卡方的形式。单元 i 的修正简单来说就是

比较第二行和第三行，我们发现扩散系数为

根据（G.2）的第三行，单元 i 的修正可视为其邻近单元的两个质量通量之和。细胞 i 的质量变化为，并与细胞和的质量变化相平衡：

在这种情况下，质量修正的总和为零，正如所期望的那样：

- 实际情况

上述讨论旨在提供一个简单的案例，以便理解修正方法背后的基本思想。在实际情况中，我们必须考虑问题的多维方面，以及相邻单元格都可能超出范围的情况。考虑一个密度超出指定范围的网格单元。用 “”表示该单元格的中心。其体积为，密度为，由传输方案获得。让下标 “n ”表示六个相邻单元中的任何一个（换句话说，只包括与单元共享一个面的单元）。我们希望通过将质量转移到邻近的单元格n或从邻近的单元格n转移质量，来纠正单元格的有界性问题：

我们首先定义我们希望转移的质量总量：

其中，是适当的密度上限或下限。每个相邻单元在不超出该范围的情况下可容纳的质量为：

保证质量守恒（）的修正项是

接下来，为了修正超出范围的物种质量分数，我们遵循完全相同的程序。

我们确定希望转移的物种质量：

其中为 0 或 1。每个相邻单元可容纳而不超出该范围的物种质量为：

保证质量守恒（）的修正项是

Lilly湍流分析法

Smagorinsky 和 Deardorff 湍流模型的常数并不完全是经验值。它们可以通过假设惯性范围的Kolmogorov频谱和 “产生等于耗散 ”来推导。对 Smagorinsky 的这一分析归功于 D. K. Lilly [30]，也可在 Sagaut [147] 中找到。对 Deardorff 而言，这一分析是 Pope [15] 中习题 13.45 的解答。

- Smagorinsky

假设亚网格尺度动能的平均产生量 () 等于平均耗散率 ()，这意味着（在此我对我的平均量不做过多解释）

对于不可压缩流（），在高雷诺数（）下使用，可得出

应变张量的分量大于滤波应变分量，因此湍流粘度必须大于分子粘度，这是预料之中的。

我们假设滤波器宽度处于高雷诺数流动的惯性子范围内。在这种情况下，Kolmogorov动能谱可以写成

显示出著名的 “”缩放。Kolmogorov常数通常取为。

利用滤波耗散谱（见 Pope [15]）、Kolmogorov谱，并假设有一个谱截止滤波器，我们可以写出

除以即可得出

其中。这样，我们就可以用滤波应变的大小来表示耗散率：

现在，我们假设生产等于耗散。下面，左侧是 SGS 动能的产生。右边是根据中的过滤应变计算的耗散率：

插入湍流粘度的恒定系数 Smagorinsky 模型得出

最后，使用并求解，得出

- Deardorff

各向同性涡流粘度的 Deardorff 形式的湍流粘度为。在本节中，我们将利用 Lilly 的分析推导出该常数的值。首先，我们需要耗散率与子网格动能之间的关系。这种关系并不取决于的计算方法——它取决于能谱的形状以及滤波器宽度截止点与能谱的关系。在这里，我们假设在高时有一个Kolmogorov能谱，滤波宽度落在惯性子范围内。然后，通过对从截止波数到无穷大的频谱进行积分，可以很好地近似子网动能：

重排为

将 Smagorinsky和 Deardorff的耗散率关系相等，得出

现在，我们再次使用 Deardorff 作为涡流粘度模型，并用表示耗散率，将生成量等同于耗散量：

使用并求解即可得出

FDS 使用作为 Deardorff 模型常数。

流体-粒子动量传递

拉格朗日粒子的运动轨迹受动量守恒方程控制：

其中，是粒子质量，是粒子速度，是粒子横截面积，是阻力系数，是气体密度，是粒子附近的气体速度，是重力矢量。该方程没有解析解，只有线性化形式：

有如下的解：

假定气体速度在该解法有效的短时间内保持不变。

在 FDS 中，粒子位置在一个气相时间步长的过程中通过一系列子时间步长向前推进，确定子时间步长的目的是确保粒子在一个子时间步长内不会穿越一个网格单元的宽度：

注意，上限函数表示大于的最小整数。对于一个给定的时间步长（用 n 表示），粒子的位置按照以下方式前进：

其中由公式得出。粒子向气体的动量传递由动量方程中的力项表示，该力项通过对体积为的每个网格单元中的所有粒子求和计算得出：

辐射传输方程的简化

液体燃料吸收系数

导热方程求解

开发液滴蒸发的隐式求解方案

解决隧道中泊松比方程的特殊预处理方案

固相反应的能量和质量守恒

比例热解（Spyro）法